גישה לפורטים תחת מערכת הפעלה 64 ביט

- הורד מהאתר את הקובץ LowLevelDriver64.zip ופתח אותו.

- יש להעתיק את הקבצים: inpoutx64.dll ו LowLevelDriver64.dll לספרייה של הפרוייקט הרלוונטי או להעתיקם באופן חד פעמי לספרייה C:\Windows\System32.

- העתק את הקבצים: LowLevelDriver64.lib ו LowLevelDriver64.h לספריית הפרוייקט.

- הוסף את הקובץ LowLevelDriver64.lib לפרוייקט שלך – ע"י גרירתו לחלון הפרוייקט.

- הוסף את הפקודה include "LowLevelDriver64.h"# בראש קובץ המקור, בו יש פנייה לפורטים.

- השתמש בפקודות שפת C: outp ו inp כמו במערכות הפעלה של 32 ביט.

- לשימוש בכרטיס Parallel Port המותקן על התקן PCI או PCIE, בדוק במנהל ההתקנים מה הכתובות של הכרטיס (ישנם שתי כתובות: Bport ו ECPport). לפני גישה לכרטיס, קרא באופן חד פעמי לפונקצייה ConfigureParallelSpp(Bport, ECPport).