תרמודינאמיקה – תרגיל מספר4

- מול אחד של גז ארגון מתפשט בתהליך אדיאבטי והפיך מלחץ bar 10 ללחץ  bar1 בטמפרטורה של 298.15oK. חשבו את הטמפרטורה בתום התפשטות.

4

3

2

1

P

V

גז אידאלי עובר את התהליך :
התהליך מ-1 ל-2 הינה התפשטות איזותרמית במגע עם אמבט חום בטמפרטורה T1. מ-2 ל-3 התהליך הוא התפשטות אדיאבטי. מ-3 עד 4 יש התכווצות איזותרמית במגע עם אמבט חום בטמפרטורה T2. ולבסוף מ-4 ל-1 התכווצות אדיאבטית.

אם החום הנספג מאמבט החום בטמפרטורה T1 הוא Q1 והחום הנספג בטמפרטורה T2 הוא Q2. הוכיחו כי:

1

2

3

298

596

1

2

T(K)

P(atm)

הניחו שקיבול החום הוא קבוע.

- מול של גז אידאלי מונו אטומי עובר את התהליך ההפיך המתואר בסרטוט. מלא את הנתונים החסרים בטבלה:

| T(K) | V(L) | P(atm) | שלב |
| --- | --- | --- | --- |
| 298 |  | 1 | 1 |
| 596 |  | 1 | 2 |
| 596 |  | 2 | 3 |

ובטבלה הבאה:

|  |  | w(cal) | q(cal) | סוג תהליך | מסלול |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | איזוברי | 1->2 |
|  |  |  |  | איזותרמי | 2->3 |
|  |  |  |  | איזוכורי | 3->1 |
|  |  |  |  |  | סה"כ |

- האנתלפיה הסטנדרטית בשריפת נפתלן מוצק C10H8  היא . התוצרים הם CO2 ומים H2O. מצאו את אנתלפית היצירה הסטנדרטית של נפתלן ב- 25ºC.

- חשבו את ΔHf0 של CCl4  בהינתן

ΔHo=−397.3KJ                   CH4(g)+4Cl2(g)→CCl4(g)+4HCl(l)

ΔH0=−74.81KJ                                     C(s)+2H2(g)→CH4(g)

ΔH0=−92.31KJ	                        12H2(g)+12Cl2(g)→HCl(l)